İZOKİNETİK DEĞERLENDİRME VE EGZERSİZLERİN REHABİLİTASYONDA KULLANIMI

İzokinetik cihazlar, hız, kuvvet, endurans ve propriosepsiyonun objektif değerlendirilebilmesini sağlayan sistemlerdir.

İzokinetik cihazlarla değerlendirilebilen kasılma çeşitleri:

- İzometrik

- İzotonik- konsantrik

- İzotonik- eksentrik

- İzokinetik- konsantrik

- İzokinetik- eksentrik

İzokinetik cihazlarla değerlendirme öncesinde mutlaka bireyin hikayesinin alınması, gerekli fiziksel muayenesinin yapılması, ağrı, hareket kısıtlılığı, fonksiyon kaybı gibi durumların değerlendirilmesi gerekmektedir.

İzokinetik cihazlar kullanılarak yapılabilecek egzersiz çeşitleri:

- Kısa ark egzersizleri: patolojiye bağlı belirli bir eklem hareket açıklığında yapılabilecek egzersizlerdir.

- Tam hareket genişliği içinde yapılan izokinetik egzersizler

- Hız spektrumu egzersizleri

- Yüksek/fonksiyonel hız egzersizleri

- Endurans egzersizleri

- Kapalı kinetik zincir egzersizleri

- Tüm egzersizlerin kombinasyonları

Değerlendirme ve egzersizle esnasında hastanın motivasyonu çok önemlidir. Hastaya “Yapabildiğin kadar hızlı ve güçlü kas, ancak ağrı oluşmasın” şeklinde yönlendirme yapılabilir. Ayrıca bilgisayarlı bir sistem olması nedeniyle ekranda görüntülenebilen kuvvet değerleri sayesinde de görsel bir feedback sağlanmış olur.

| Egzersizin Şiddeti: | Maksimal istemli kasılmanın %80i |  |
| --- | --- | --- |
| Egzersizin Hızı: | Değişken fakat hastanın yakalayabildiği ölçüde |  |
| Setler Arası Dinlenme Aralığı: |  | 10 tekrarlık her bir set arasında 50sn |
| Optimum Set Sayısı: | Hastaya göre değişken |  |
| Optimum Tekrar Sayısı: | Hastaya göre değişken (yaklaşık 10 tekrar) |  |
| Egzersizin Sıklığı: | 3gün/hf |  |
| Pozisyonlama: | Yer çekimine karşı |  |

Hız Spektrumu Egzersizleri:

| Yavaş | 60°/sn ve altı |  |
| --- | --- | --- |
| Orta | 60°/sn - 180°/sn |  |
| Yüksek |  | 180°/sn - 300°/sn |
| Fonksiyonel | 300°/sn - 1000°/sn |  |

Hastanın performansı ilk 10 tekrarlık set sırasında oluşturabildiği döndürme momenti tepe değerlerine dayanılarak izlenir. Set sonunda döndürme momenti tepe değeri başlangıca göre %50lik bir düşüş gösterdiyse kasların yorulduğu kabul edilip egzersiz sonlandırılır. Eğer böyle bir düşüş olmazsa hız spektrumu tekrarlanır. Tekrar sayısı hastanın performansına göre belirlenir. Her bir tekrar arasında 3dk dinlenme verilir.

Örn: 180-210-240-270-300….300-270-240-210-180  her hızda 10 tekrar, toplam:100 tekrar

Fonksiyonel rehabilitasyonda 3 nokta önemlidir:

- Çok tekrar

- Yüksek/fonksiyonel kasılma hızlarında çalıştırma

- Submaksimal çalışma

Yüksek/Fonksiyonel Hızlarda Çalıştırmanın Üstünlükleri:

- Fonksiyonel hareketlerin hızı yüksektir. Yüksek hızlarda çalıştırma fonksiyonel motor eğitim sağlar.

- Yüksek hızlarda yapılan hareketlerde ekleme binen yük azalır. Bu özellik Bernoulli Prensibine dayanır: sıvı üzerinde hareket eden bir cismin oluşturduğu yüzey basıncı hareketin hızı ile ters orantılıdır. Bu yüzden düşük hızlarda çalışırken ağrıdan yakınan bir hastada yüksek hızlara geçildiğinde ağrı azalır veya kaybolur.

- Yüksek hızlarda elde edilen kassal performans düşük hızlara aktarılır.